附件2

2020年国家粮食质量监测机构

小麦粉中呕吐毒素和大米粉中镉的测定

比对考核作业指导书

为了保证此次比对考核结果报告的一致性和可比性，在开

展检测前请务必认真阅读本作业指导书。

一、小麦粉中呕吐毒素比对考核

（一）样品

本次比对考核向每个粮食质量监测机构提供1份小麦粉样品，每份样品约120g，检测其呕吐毒素含量。样品采用塑封袋抽真空封装，样品标签带有唯一性的样品编号。

样品到达参试实验室后，请认真检查样品状态，将其密封

避光4-8℃冷藏，并在规定时间内尽快完成检测。

（二）检测方法

本次比对考核采用GB 5009.111—2016《食品安全国家标

准食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》规定

的第一法（同位素稀释液相色谱-串联质谱法）、第二法（免疫

亲和层析净化高效液相色谱法）中的任何一种方法进行检测，

不采用第三法（薄层色谱测定法）和第四法（酶联免疫吸附筛

查法）进行检测。

（三）检测要求

1.测试前请做好免疫亲和柱、标准物质等关键消耗性材料

的符合性技术验收。

2.测试样品含有真菌毒素的阳性样品，在实验过程中请注

意个人防护。

3.参试实验室应使用相同人员、相同设备、同一方法在开

封后尽短的时间内完成全部检测工作。

4.检测前应充分摇匀样品，根据发放的样品量和检测方法

确定取样量，每次检测的最小取样量及检出限应满足检测方法

的要求。

（四）检测结果报告

1.报告结果不允许用“＞”或“＜”等表示。

2.报告结果保留三位有效数字，以“μg/kg”为单位表示。

3.请务必在规定时间内完成检测工作并按要求填写报送《2020年国家粮食质量监测机构比对考核检测结果报告单》。

二、大米粉中镉比对考核

（一）样品

本次比对考核向每个粮食质量监测机构提供1份大米粉样品，每份样品约20g，检测其镉含量。样品采用塑封袋抽真空

封装，样品标签带有唯一性的样品编号。

样品到达参试实验室后，请认真检查样品状态，将其在常

温下密封避光保存，避免紫外线照射，并在规定时间内尽快完

成检测。

（二）检测方法

本次比对考核采用GB 5009.15-2014《食品安全国家标准

食品中镉的测定》规定的方法进行检测（建议采用微波消解法

进行试样消解）。

（三）检测要求

1.测试前请做好主要试剂、标准物质等关键消耗性材料的

符合性技术验收。

2.测试样品含有重金属的阳性样品，在实验过程中请注意

个人防护。

3.参试实验室应使用相同人员、相同设备、同一方法在开

封后尽短的时间内完成全部检测工作。

4.检测前应充分摇匀样品，根据发放的样品量和检测方法

确定取样量，每次检测的最小取样量及检出限应满足检测方法

的要求。

（四）检测结果报告

1.报告结果不允许用“＞”或“＜”等表示。

2.报告结果保留两位有效数字，以“mg/kg”为单位表示。

3.请务必在规定时间内完成检测工作并按要求填写报送

《2020年国家粮食质量监测机构比对考核检测结果报告单》。